CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES HIDROSSANITÁRIO

SUMÁRIO

01.03.505 – PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3

1. OBJETIVO	3

2. NORMAS DE APOIO	3

3. PRANCHAS	4

05.00.000 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	4

05.01.000 - ÁGUA FRIA	5

05.01.200 - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	5

05.01.201 - Tubo	5

05.01.203 – Bucha de redução	5

05.01.207 – Joelho	6

05.01.208 – Luva	6

05.01.209 – Tê	6

05.01.500 – APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	7

05.01.516 – Registro gaveta	7

05.01.517 – Ligação flexível	7

05.01.519 – Válvula de descarga	8

05.01.522 – Tubo para ligação de bacia	8

05.01.531 - Acabamento para registro	8

05.04.000 – esgotos sanitários	9

05.04.100 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO	9

05.04.101 - Tubos	9

05.04.103 – Joelho Radial	9

05.04.104 – Junção 45º	9

05.04.106 – Bucha de redução	10

05.04.108 – Luva	10

05.04.300 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	11

05.04.301 - Tubo	11

05.04.302 – Cap	11

05.04.306 – Junção	11

05.04.307 – Luva	12

05.04.800 – ACESSÓRIOS	12

05.04.801 – Caixa sifonada Hermética	12

# 01.03.505 – PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

## OBJETIVO

O presente caderno de especificações destina-se a apresentar as especificações dos materiais mais utilizados na obra de construção do Restaurante CLDF.

É de responsabilidade exclusiva da empresa Contratada a leitura atenta dos projetos para a correta identificação dos materiais e equipamentos especificados e verificar no Caderno de Especificações Técnicas as características de cada material e as práticas construtivas recomendadas para cada serviço.

Devem ser seguidos os princípios básicos e as normas de apoio que foram utilizados para o desenvolvimento do projeto executivo das instalações hidráulicas e sanitárias.

## NORMAS DE APOIO

Normas Brasileiras - ABNT

NBR - 5626 - Instalações prediais de água fria.

NBR – 10844 – Instalações prediais de águas pluviais.

NBR – 8160 – Sistema prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.

Regulamentos Gerais

Regulamento de instalações prediais de água e esgoto.

NBR 8160/1999 – sistemas prediais de água pluviais ventilação, esgotamento sanitário, tubos e conexões de PVC;

NBR 5647-1: Sistemas para adução e distribuição de água- Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100;

NBR 5648: Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria — Requisitos

## PRANCHAS

Serão fornecidos juntamente a este caderno de especificações as seguintes plantas:

- Projeto de instalações hidráulicas;

- HID 01/04 – PLANTA BAIXA – PROJETO EXISTENTE TÉRREO INFERIOR;

- HID 02/04 – DETALHE ISOMÉTRICO ISO 01, 02, 03 E 04;

- HID 03/04 - DETALHE ISOMÉTRICO ISO 05 E 06;

- HIS 04/04 - DETALHE ISOMÉTRICO ISO 07 E 08.

- Projeto de instalações de esgoto;

- ESG 01/01 – PLANTA BAIXA – PROJETO EXISTENTE TÉRREO INFERIOR;

# 05.00.000 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

- As instalações deverão ser executadas de acordo com o projeto executivo desenvolvido e a totalidade deste caderno de especificações.

- Os materiais a serem utilizados serão sempre de primeira qualidade e previamente aprovados pela fiscalização;

- A alimentação para a edificação será feita a partir da rede existente.

- As instalações hidráulicas serão executadas rigorosamente de acordo com a norma ABNT 5626/82 e da CAESB, bem como, com as especificações que seguem de acordo com os projetos.

## 05.01.000 - ÁGUA FRIA

### 05.01.200 - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

### 05.01.201 - Tubo

- Local: 	Sistema de distribuição de água fria;

- Finalidade: 	Alimentação de água fria da edificação;

- Tipo: 	 Tubo rígido soldável;

- Material: 	PVC;

- Classe: 	15 e 20;

- Tipo de extremidade: 	Ponta-bolsa;

- Diâmetro nominal (Ø): 	25, 32, 60mm;

- Pressão de serviço: 	Entre 20 e 50mm - 75 m.c.a./Entre 60 e 110mm - 100 m.c.a.;

- Comprimento Específico: 	6 metros;

- Fabricante consultado: 	Tigre, Amanco ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 5648;

### 05.01.203 – Bucha de redução

Bucha de Redução Soldável Curta

- Local: 	Sistema de distribuição de água fria;

- Finalidade: 	Alimentação de água fria da edificação;

- Tipo: 	. Rígido soldável;

- Material: 	PVC;

- Diâmetro nominal (Ø): 	25, 32, 60mm;

- Fabricante consultado: 	Tigre, Amanco ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 5648;

### 05.01.207 – Joelho

Joelho 90° Soldável

- Local: 	Sistema de distribuição de água fria;

- Finalidade: 	Alimentação de água fria da edificação;

- Tipo: 	. Rígido soldável;

- Material: 	PVC;

- Diâmetro nominal (Ø): 	25, 32, 60 mm;

- Fabricante consultado: 	Tigre, Amanco ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 5648;

### 05.01.208 – Luva

Luva Soldável

- Local: 	Sistema de distribuição de água fria;

- Finalidade: 	Alimentação de água fria da edificação;

- Tipo: 	. Rígido soldável;

- Material: 	PVC;

- Diâmetro nominal (Ø): 	25, 32, 60 mm;

- Fabricante consultado: 	Tigre, Amanco ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 5648;

### 05.01.209 – Tê

Tê soldável

- Local: 	Sistema de distribuição de água fria;

- Finalidade: 	Alimentação de água fria da edificação;

- Tipo: 	. Rígido soldável;

- Material: 	PVC;

- Diâmetro nominal (Ø): 	25, 32, 60 mm;

- Fabricante consultado: 	Tigre, Amanco ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 5648;

### 05.01.500 – APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

### 05.01.516 – Registro gaveta

- Aplicação: registros de seccionamento de fluxo hidráulico de uso geral, conforme projeto de instalações hidrossanitárias.

- Sistema de acionamento: 	rotativo;

- Sistema de vedação: 	 metal/metal com dupla vedação do eixo;

- Temperatura máxima de serviço: 	70 OC

- Pressão máxima de serviço: 	140 KPA;

- Fabricante consultado: 	Deca, (ou equivalente técnico);

- Referências normativas: 	 ABNT NBR 15704-1/2009.

- O registro não deve operar em regiões cuja gaveta encontre-se em posições intermediárias.

### 05.01.517 – Ligação flexível

- Aplicação: 	Lavatório;

- Finalidade: 	Condução de água fria, fazendo a ligação do ponto de água da parede ao aparelho sanitário;

- Tipo: 	. Rígido soldável;

- Material: 	 PVC;

- Diâmetro nominal (Ø): 	20 mm;

- Pressão máxima de serviço	 7 kgf/cm2 (70 m.c.a ou 700 KPa);

- Fabricante consultado: 	Tigre, Amanco ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 14878;

### 05.01.519 – Válvula de descarga

- Aplicação: 	Bacia sanitária;

- Tipo: 	 Cobre;

- Material: 	 Metal;

- Diâmetro nominal (Ø): 	50 mm;

- Pressão mínima de funcionamento	2 m.c.a;

- Fabricante consultado: 	Deca ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 15857;

### 05.01.522 – Tubo para ligação de bacia

- Aplicação: 	Bacia sanitária;

- Tipo: 	. Ajustável;

- Material: 	 Metal;

- Diâmetro nominal (Ø): 	50 mm;

- Fabricante consultado: 	Deca ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 15857;

### 05.01.531 - Acabamento para registro

- Tamanhos dos registros: 	3/4”, 1.1/4”, 1.1/2”;

- Material: 	Latão;

- Acabamento: 	cromado;

- Modelo: 	4900. C40.PQ.CR.

- Fabricantes consultados: 	Deca, (ou equivalente técnico);

# 05.04.000 – esgotos sanitários

### 05.04.100 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

### 05.04.101 - Tubos

- Local: 	Área interna da edificação;

- Finalidade: 	Sistema de esgotamento sanitário;

- Tipo:	 Tubo Ponta-Bolsa;

- Material:	Ferro Fundido;

- Tipo de extremidade:	Ponta-bolsa;

- Diâmetro nominal (Ø):	50, 100 mm.

- Pressão de serviço:	5 bar.

- Comprimento Específico: 	3 metros;

- Referências normativas:	NBR 9651;

### 05.04.103 – Joelho Radial

- Local: 	Área interna da edificação;

- Finalidade:	Sistema de esgotamento sanitário;

- Tipo: 	 Radial;

- Material: 	Ferro Fundido;

- Acabamento:	Galvanizado;

- Tipo de extremidade:	Bolsa;

- Diâmetro nominal (Ø): 	40, 50, 75, mm;

- Referências normativas:	NBR 9651;

### 05.04.104 – Junção 45º

- Local: 	Área interna da edificação;

- Finalidade:	Sistema de esgotamento sanitário;

- Material: 	Ferro Fundido;

- Acabamento:	Galvanizado;

- Tipo de extremidade:	Bolsa;

- Diâmetro nominal (Ø): 	40, 50, 75, mm;

- Referências normativas:	NBR 9651;

### 05.04.106 – Bucha de redução

- Local: 	Área interna da edificação;

- Finalidade:	Sistema de esgotamento sanitário;

- Material: 	Borracha;

- Diâmetro nominal (Ø): 	40, 50, 75, mm;

### 05.04.108 – Luva

- Local: 	Área interna da edificação;

- Finalidade:	Sistema de esgotamento sanitário;

- Material: 	Ferro Fundido;

- Acabamento:	Galvanizado;

- Tipo de extremidade:	Bolsa-Bolsa;

- Diâmetro nominal (Ø): 	40, 50, 75, mm;

- Referências normativas:	NBR 9651;

### 05.04.300 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

### 05.04.301 - Tubo

- Local: 	Área interna da edificação;

- Finalidade:	Sistema de esgotamento sanitário;

- Tipo: 	 Tubo rígido soldável;

- Material: 	PVC;

- Classe: 	15 e 20;

- Tipo de extremidade: 	Ponta-bolsa;

- Diâmetro nominal (Ø): 	40, 50, 75, 100 mm;

- Pressão de serviço: 	Entre 20 e 50mm - 75 m.c.a./Entre 60 e 110mm - 100 m.c.a.;

- Comprimento Específico: 	6 metros;

- Fabricante consultado: 	Tigre, Amanco ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 5648;

### 05.04.302 – Cap

- Aplicação: 	Sistemas prediais de esgoto;

- Material: 	 PVC;

- Diâmetro nominal (Ø): 	100 mm;

- Fabricante consultado: 	Tigre ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 5688;

### 05.04.306 – Junção

Junção simples

- Aplicação: 	Sistemas prediais de esgoto;

- Material: 	 PVC;

- Diâmetro nominal (Ø): 	100 mm;

- Fabricante consultado: 	Tigre ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 5688;

### 05.04.307 – Luva

- Aplicação: 	Sistemas prediais de esgoto;

- Material: 	 PVC;

- Diâmetro nominal (Ø): 	100 mm;

- Fabricante consultado: 	Tigre ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 5688;

### 05.04.800 – ACESSÓRIOS

### 05.04.801 – Caixa sifonada Hermética

- Aplicação: 	Sistemas prediais de esgoto;

- Material: 	 PVC;

- Diâmetro nominal (Ø): 	250 mm;

- Dimensões 	250 x 230 mm;

- Fabricante consultado: 	Tigre ou similar técnico;

- Referências normativas: 	NBR 5688;